# Mapa de Conexiones: Cerebro ESP32-S3 Rover 6x6

Nota para programación: Si durante el ruteo final en Fusion 360 cambiaste un GPIO por otro vecino para evitar un cruce de pistas, simplemente actualiza ese número en tu código. ¡El ESP32-S3 permite reasignar estas funciones a casi cualquier pin!

## 1. Tracción: Motores DC (3x TB6612FNG)

Requieren 18 pines en total (3 por cada motor). Se agrupan idealmente en la Fila Izquierda del ESP32.

| Módulo | Motor | Función | Pin Sugerido (ESP32) |
| --- | --- | --- | --- |
| TB6612 #1 | Motor 1 (Front Izq) | PWM | GPIO 4 |
|  |  | Dirección A | GPIO 5 |
|  |  | Dirección B | GPIO 6 |
|  | Motor 2 (Front Der) | PWM | GPIO 7 |
|  |  | Dirección A | GPIO 15 |
|  |  | Dirección B | GPIO 16 |
| TB6612 #2 | Motor 3 (Medio Izq) | PWM | GPIO 17 |
|  |  | Dirección A | GPIO 18 |
|  |  | Dirección B | GPIO 8 |
|  | Motor 4 (Medio Der) | PWM | GPIO 9 |
|  |  | Dirección A | GPIO 10 |
|  |  | Dirección B | GPIO 11 |
| TB6612 #3 | Motor 5 (Tras Izq) | PWM | GPIO 12 |
|  |  | Dirección A | GPIO 13 |
|  |  | Dirección B | GPIO 14 |
|  | Motor 6 (Tras Der) | PWM | GPIO 1 (Lado derecho) |
|  |  | Dirección A | GPIO 2 (Lado derecho) |
|  |  | Dirección B | GPIO 42 (Lado derecho) |

## 2. Dirección/Mecanismos: Motor Paso a Paso (1x DRV8825)

Idealmente ubicados en la Fila Derecha del ESP32.

| Función Driver | Descripción Lógica | Pin Sugerido (ESP32) |
| --- | --- | --- |
| STEP | Pulso de avance | GPIO 39 |
| DIR | Sentido de giro | GPIO 38 |
| EN | Enable (Activo en Bajo) | GPIO 37 |

## 3. Servomotores: Expansor PWM (1x PCA9685)

Controla los servos a 50Hz usando el bus I2C. Ubicados en la Fila Derecha.

| Función Módulo | Descripción Lógica | Pin Sugerido (ESP32) |
| --- | --- | --- |
| SDA | Datos I2C | GPIO 41 |
| SCL | Reloj I2C | GPIO 40 |

## 4. Telemetría y Control Externo

Señales de entrada para gobernar el rover y monitorear su estado.

| Componente | Función | Pin Sugerido (ESP32) |
| --- | --- | --- |
| Receptor RC (Flysky) | Rx (Protocolo i-BUS) | GPIO 36 (UART1_RX) |
| Divisor de Tensión | Lectura Batería 12V | GPIO 35 (ADC) |

## 5. Alimentación Lógica

Pines de energía internos de la placa.

| Pin ESP32 | Conexión |
| --- | --- |
| 5V / VIN | Viene de la bornera o BEC. Alimenta el ESP32. |
| 3V3 | Sale del ESP32. Alimenta pines VCC de TB6612FNG, PCA9685 y DRV8825. |
| GND | Conectado a la "Isla" o Polígono principal de tierra. |

## ⚠️ Pines PROHIBIDOS (Dejados libres)

Estos pines nunca deben conectarse a módulos o motores para evitar que el rover se cuelgue al encender.

- GPIO 0, GPIO 3, GPIO 45, GPIO 46 (Pines de Strapping).

- TX y RX (UART0) (Reservados para flashear código por USB/Serial).